Technická správa

Predmet riešenia :

Stavebné úpravy sa týkajú úpravy dispozície z dôvodu zlepšenia vyučovacieho procesu a rekonštrukciu existujúceho   sociálneho zariadenia na 1.NP - ,,Sociálne zariadenie č.1. /TELOCVIČŇA/“.  PD je vypracovaná v zmysle STN 73 6760, STN 73 6660.

Technické riešenie:

Existujúci stav:

V rekonštruovanej časti je vybudovaná splašková kanalizácia a rozvod studenej a teplej vody.

Vodovod:

Existujúce zariaďovacie predmety sa demontujú a existujúce rozvody sa využijú na napojenie nových zariadení. Napojenie všetkých zariaďovacích predmetov sa vykoná z rozvodov vedených v stenách muriva. Kde to montáž a priestor dovolí sa umiestnia uzatváracie guľové ventile príslušnej dimenzie. Nepotrebné časti sa zaslepia.

Izolácia potrubia :

Navrhnutá je tepelná izolácia typu „ Mirelon“ hr.6 mm – studená a teplá voda. Izolácia zabezpečuje tepelnú stálosť vody v potrubí a zabraňuje orosovaniu.

Materiál potrubia:

Ako materiál na vykonanie vnútorného rozvodu SV a TV je navrhnuté potrubie plast-hliník.

Kanalizácia splašková:

Na napojenie nových zariadení sa využijú  existujúce kanalizačné odpady. Pri zariadení kde nie je možné priame napojenie do odpadov sa v podlahe vyseká ryha a potrubie sa zaustí do existujúcej kanalizácie, jedná sa o miestnosti 1,03,1,04, 1.05. Nepotrebné časti kanalizačných odpadov sa zaslepia.

Materiál potrubia:

Vnútorná kanalizácia bude vybudovaná z rúr napr. PVC, respektíve REHAU HT.

Zariaďovacie predmety :

Sú navrhnuté na základe architektonického usporiadania . Ako typy sú použité  zariaďovacie predmety bežného štandardu podľa katalógov pre žiakov a učiteľov ZŠ. Typy zariaď. predmetov je možné meniť podľa požiadaviek investora a možnosti dodávateľa, je však nutné dodržať konštrukčné rozmery a spôsob napojenia na vodovod a kanalizáciu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci :

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi, normami, STN, najmä SÚBO, SGÚ č. 374/90 Zb., STN 73 67 60, a STN 73 66 60, vykonať skúšku tesnosti kanalizácie a tlakovú skúšku vodovodu bezpečnostnými predpismi a predpismi súvisiacimi s PO. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov.

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.